建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高安钜鼎运动器材有限公司年产50万副球拍建设项目

建设单位（盖章）：  高安钜鼎运动器材有限公司

编制日期：            2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	70

附表一  建设项目污染物排放量汇总表	71

附图

附图1：项目所在地地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目周围保护目标图

附图4：项目周边分布图

附图5：项目卫生防护距离包络线图

附图6：项目与高安市生态保护红线位置关系图

附图7：项目与高安市“三区三线”位置关系图

附图8：项目与高安市分区管控单元位置关系图

附图9：江西省生态环境分区管控信息平台截图

附图10：项目分区防渗图

附图11：项目与地表水功能区划位置关系图

附图12：引用现状监测点位与本项目位置关系图

附图13：工程师现场踏勘图

附图14：本项目与周边企业位置关系图

附件

附件一：营业执照

附件二：委托书

附件三：项目备案凭证

附件四：厂房租赁合同

附件五：主要原辅材料MSDS

附件六：引用环境空气监测报告

附件七：排污信息清单

附件八：污水灌溉协议

附件九：联审意见表

附件十：联审意见反馈表

附件十一：专家意见

附件十二：专家意见反馈表

附件十三：专家复核意见

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 高安钜鼎运动器材有限公司年产50万副球拍建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-360983-04-01-977740 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内） |  |  |
| 地理坐标 | 项目中心地理坐标为东经115°17′29.171″，北纬28°18′15.063″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2442 专项运动器材及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐品制造业40.体育用品制造244* |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案 部门 | 高安市行政审批局 | 项目备案文号 | 2508-360983-04-01-977740 |
| 总投资 （万元） | 30 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资 占比（%） | 66.67 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1860 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放大气污染物不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排项目（槽罐车送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经处理后不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不设河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物; 否. 综上，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | （1）《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》； 审批机关：江西省人民政府； 审查文件文号及名称：江西省人民政府关于《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（赣府厅字〔2024〕50号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）是高安市面向2035年的空间发展蓝图和战略部署，是落实新发展理念、实施高效能空间治理、促进高质量发展和高品质生活的空间政策，是高安市开展国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领。 《规划》贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持生态优先、绿色发展，围绕江西省、宜春市发展要求和战略部署，聚焦聚力“加速百强进位，建设中等城市”全力塑造高安高质量发展新品牌。 根据《规划》中“三区三线”的划定，本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线，位于黄沙岗镇城镇开发边界外。项目租赁高安市黄沙柒星建材厂现有厂房进行建设，用地性质为工业用地（见附件四），项目不新增工业用地，利用高安市黄沙柒星建材厂工业用地，属于工业用地集约利用。项目建设符合《江西省城镇开发边界管理实施细则（试行）》（赣自然资发〔2024〕2号）第十四条：（七）其他法律法规规定的可以在城镇开发边界外布局的建设项目用地相关要求。因此，本项目与《高安市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求相符，本项目与高安市“三区三线”位置关系图见附图7。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目为C2442 专项运动器材及配件制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目不涉及其中的鼓励类、限制类和淘汰类规定的相关内容，属于允许类。同时高安市行政审批局已对该项目进行备案，统一项目代码：2508-360983-04-01-977740。因此，本项目符合国家和地方当前产业政策。 二、用地规划符合性及选址合理性分析 1、用地符合性分析 本项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），项目租赁高安市黄沙柒星建材厂现有厂房进行项目建设，用地性质为工业用地。对照《自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局关于印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知》，本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制及禁止用地项目。因此符合国家土地供应政策。 2、选址合理性分析 本项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），西北面为高安市黄沙柒星建材厂，西南面为高安市瑞琨科技有限公司，东北面为空地，东南面为荷山水库。项目周边最近敏感点为东侧530m的野鸡窝，项目50m卫生防护距离内无敏感点，项目周边地表水、环境空气、声环境质量现状良好。本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经处理后不外排，废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯，项目污染途径及污染物均较为简单，经处理后均能做到达标排放要求。 综上所述，本项目周边制约因素较少，用地性质符合相关规划，在认真落实各项处理措施的前提下，本项目各项污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，项目选址合理。 3、周边企业相容性分析 项目周边企业主要为高安市黄沙柒星建材厂和高安市瑞琨科技有限公司，均主要从事粘土砖瓦及建筑砌块制造，为工业污染型企业，主要污染物为颗粒物。不属于食品生产、医药等敏感类企业，项目与周边企业相容，对周边环境影响较小，项目与周边环境有良好的相容性。 项目四至情况见图1-1。 东南面（荷山水库）; 东北面（空地）. 西南面（高安市瑞琨科技有限公司）; 西北面（高安市黄沙柒星建材厂）. 图1-1 项目四至情况图 三、“三线一单”控制要求符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），项目租赁高安市黄沙柒星建材厂现有厂房，用地性质为工业用地。项目不在当地集中式饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。项目与高安市生态红线位置关系详见附图6。 2、环境质量底线 项目所在区域环境质量底线目标为：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准要求；地表水达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；区域声环境达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准要求。本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经处理后不外排；项目废气在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应排放标准，因此对周边环境质量影响较小；项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入外环境。项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状，拟建项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 3、资源利用上线 本项目用水由市政供水管网供给；本项目所用能源主要为电能；本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目租赁空置厂房，用地性质为工业用地，地块污染风险可以忽略，符合建设用地控制目标及管控要求。综上，项目的能源、水、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、生态环境准入清单 根据《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划〔2017〕448号）及《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划〔2018〕112号），高安市均不涉及生态功能区产业准入负面清单。因此项目符合生态环境准入清单要求。 5、与《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号）的相符性分析 为深入贯彻《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，全面落实“共抓大保护、不搞大开发”要求，推动全市实现高质量发展和生态环境高水平保护，加快实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下统称“三线一单”）生态环境分区管控体系，宜春市人民政府特制定了《宜春市“三线一单”生态环境分区管控方案》。根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、《江西省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（赣环环评函〔2023〕9号）有关要求，宜春市已完成生态环境分区管控成果动态更新工作，并发布《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号）。 宜春市生态环境总体管控清单从空间布局约束、污染物排放管理、环境风险防控和资源利用效率等4个维度提出准入要求，适用全市范围。 表1-2 宜春市生态环境管控总体准入要求表 维度; 清单编制要求; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目为新建项目，为允许类项目; 相符. 限制开发建设活动的要求; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），不在赣江岸线一公里范围内。; 相符. 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 本项目属于专项运动器材及配件制造项目，不属于新建化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 相符. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在各类保护区及生态保护红线范围内; 相符. 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本项目不涉及重金属污染源; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目不属于重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）及化工企业; 相符. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。 强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目挥发性有机物严格按总量要求控制; 相符. 现有源提标升级改造; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升20mg/L以上。; 按要求执行; 相符. 环境风险防控; 联防联控要求; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 不涉及; 相符. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 按要求执行; 相符. 地下水开采要求; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 本项目不在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水; 相符. 能源利用总量及效率要求; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 按要求执行; 相符. 禁燃区要求; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其它清洁能源。; 本项目不属于燃用高污染燃料的项目和设施; 相符. 本项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），属于江西省宜春市高安市一般管控单元1（环境管控单元编码：ZH36098330001）。具体准入要求见表1-3。 表1-3 高安市一般管控单元1准入要求表 维度; 清单编制要求; 准入清单; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 城镇开发边界外按照国家和江西省相关规定管控开发建设活动，原则上不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区; 本项目利用高安市黄沙柒星建材厂现有工业用地进行建设，项目建设符合《江西省城镇开发边界管理实施细则（试行）》（赣自然资发〔2024〕2号）相关要求，不属于城镇集中建设及开发区; 相符. 限制开发建设活动的要求; 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目; 本项目不占用耕地，不在优先保护类耕地集中区域且不属于上述行业，不涉及重金属污染物排放; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 按照畜禽养殖规划，现有禁养区养殖场逐步退出或关停; 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 新增源等量或倍量替代; /; /; /. 现有源提标升级改造; 改造提升农村生活污水治理设施建设，2023年底前完成集中式（日处理规模20吨以上）设施改造，2025年底前基本完成现有设施改造; 不涉及; /. 新增源排放标准限值; 污染物排放应达到相应排放标准; 本项目污染物排放能达到相应标准; 相符. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放绩效水平应达到相应水平; 本项目污染物排放绩效水平达到良好水平; 相符. 环境风险管控; 用地环境风险管控; 严格管控类农用地管控要求; /; /; /. 安全利用类农用地管控要求; 安全利用类农用地，应制定农用地等安全利用方案，降低农产品超标风险; 不涉及; 相符. 污染地块管控要求; /; /; /. 园区环境风险防控要求; /; /; /. 企业环境风险防控要求; /; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; /; /; /. 地下水开采要求; /; /; /. 能源利用总量及效率要求; /; /; /. 综上，本项目与《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号）文件要求相符。 四、项目与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析 表1-4 项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 序号; 具体内容; 本项目情况; 相符性. 1; 第三条 长江流域经济社会发展，应当坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发；长江保护应当坚持统筹协调、科学规划、创新驱动、系统治理。; 按要求执行; 相符. 2; 第二十条 国家对长江流域国土空间实施用途管制。长江流域县级以上地方人民政府自然资源主管部门依照国土空间规划，对所辖长江流域国土空间实施分区、分类用途管制。 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。; 本项目符合国土空间规划; 相符. 3; 第二十一条 国务院水行政主管部门统筹长江流域水资源合理配置、统一调度和高效利用，组织实施取用水总量控制和消耗强度控制管理制度。 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 国务院自然资源主管部门负责统筹长江流域新增建设用地总量控制和计划安排。; 按要求执行; 相符. 4; 第二十二条 长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不属于对生态系统有严重影响的产业，也不属于高污染项目; 相符. 5; 第二十五条 国务院水行政主管部门加强长江流域河道、湖泊保护工作。长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。; 本项目不侵占河湖水域; 相符. 6; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工园区和化工项目，也不属于尾矿库; 相符. 7; 第二十八条 国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。 国务院水行政主管部门会同国务院有关部门组织长江流域有关地方人民政府及其有关部门开展长江流域河道非法采砂联合执法工作。; 本项目不涉及河道采砂; 相符. 8; 第四十四条 国务院生态环境主管部门负责制定长江流域水环境质量标准，对国家水环境质量标准中未作规定的项目可以补充规定；对国家水环境质量标准中已经规定的项目，可以作出更加严格的规定。制定长江流域水环境质量标准应当征求国务院有关部门和有关省级人民政府的意见。长江流域省级人民政府可制定严于长江流域水环境质量标准的地方水环境质量标准，报国务院生态环境主管部门备案。; 按要求执行; 相符. 9; 第四十五条 长江流域省级人民政府应当对没有国家水污染物排放标准的特色产业、特有污染物，或者国家有明确要求的特定水污染源或者水污染物，补充制定地方水污染物排放标准，报国务院生态环境主管部门备案。 有下列情形之一的，长江流域省级人民政府应当制定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物排放标准，报国务院生态环境主管部门备案： （一）产业密集、水环境问题突出的； （二）现有水污染物排放标准不能满足所辖长江流域水环境质量要求的； （三）流域或者区域水环境形势复杂，无法适用统一的污染物排放标准的。; 按要求执行; 相符. 10; 第四十六条 长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量。 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 按要求执行; 相符. 11; 第四十七条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对本行政区域的江河、湖泊排污口开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目不在长江流域、湖泊新设、改设或者扩大排污口; 相符. 12; 第四十八条 国家加强长江流域农业面源污染防治。长江流域农业生产应当科学使用农业投入品，减少化肥、农药施用，推广有机肥使用，科学处置农用薄膜、农作物秸秆等农业废弃物。; 本项目不涉及农业面源污染; 相符. 13; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目不向长江流域倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物; 相符. 14; 第五十条 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。; 本项目采取地下水环境相应风险防范和整治措施; 相符. 15; 第五十一条 国家建立长江流域危险货物运输船舶污染责任保险与财务担保相结合机制。具体办法由国务院交通运输主管部门会同国务院有关部门制定。 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; 本项目不涉及长江流域水上运输剧毒化学品和危险化学品; 相符. 综上，本项目建设与《中华人民共和国长江保护法》的相关要求相符。 五、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的相符性分析 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 负面清单; 1.禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头和过长江通道项目; 相符. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内、不在风景名胜区核心景区; 相符. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线及河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线及河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不位于饮用水源保护区范围内; 相符. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区及国家湿地公园等范围内; 相符. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线，不位于岸线保护区、保留区; 相符. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 相符. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不进行水生生物捕捞; 相符. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工园区和化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 相符. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目; 相符. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目符合产业规划; 相符. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业的项目、不属于高耗能高排放项目。; 相符. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 按要求执行; 相符. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》文件要求。 六、项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）的相符性分析 表1-6 项目与赣长江办〔2022〕7号的相符性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 负面清单; 1.禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头和过长江通道项目; 相符. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内、不在风景名胜区核心景区; 相符. 3禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施; 本项目不在风景名胜区内; 相符. 4.禁止在饮用水水源二级保护区的岸线及河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防治污染饮用水水体; 本项目不位于饮用水源保护区范围内; 相符. 5.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目，单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境; 本项目不在水产种质资源保护区及国家湿地公园等范围内; 相符. 6除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在国家湿地公园岸线及河段范围内，且不属于挖沙采矿项目; 相符. 7.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不位于岸线保护区、保留区; 相符. 8禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不位于划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 相符. 9禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不位于长江干支流及湖泊; 相符. 10禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不进行水生生物捕捞; 相符. 11禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工园区和化工项目; 相符. 12禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 相符. 13.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不属于高污染、高能耗项目; 相符. 14禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工项目; 相符. 15禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资建设新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动，对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 相符. 16禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续; 本项目不属于产能严重过剩项目; 相符. 17禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批; 本项目不属于高能耗高排放项目; 相符. 综上，本项目不在《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中的负面清单之列。 七、项目与《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》（赣环大气〔2019〕20号）相关要求的相符性分析 表1-7 项目与（赣环大气〔2019〕20号）相关要求的相符性分析 具体要求; 本项目情况; 相符性. 各行业在满足VOCs排放标准前提下，企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、处理效率等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施；企业使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目产生的调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，达标后通过一根15m高的排气筒DA001排放。; 相符. 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目油漆、稀释剂等原辅料密闭储存，调配、使用、回收等过程在密闭空间内操作。; 相符. 车间或生产设施收集排放的废气VOCS初始排放速率大于等于3千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行; 本项目废气排气筒DA001初始排放速率小于3千克/小时。本项目产生的调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，达标后通过一根15m高的排气筒DA001排放。; 相符. 综上所述，本项目与《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》（赣环大气〔2019〕20号）相关要求相符。 八、项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相关要求的相符性分析。 表1-8 项目与（国发〔2023〕24号）相关要求的相符性分析 序号; 相关要求; 本项目; 相符性. 1; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目严格落实国家产业规划，待项目环评审核通过后方进行建设生产。; 相符. 2; 修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。; 相符. 3; 中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。; 本项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），属于工业用地。; 相符. 4; 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。; 本项目使用的油漆符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）要求。; 相符. 综上所述，本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相关要求相符。 九、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相符性分析 表1-9 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相符性分析 生产过程; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 物料储存; ①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; ①本项目油漆、稀释剂储存于密闭的容器中；②本项目油漆桶、稀释剂桶存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 相符. 转移和输送; ①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车；②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋容器或罐车进行物料转移。; ①本项目含VOCs物料油漆、稀释剂属于液态物料，使用密闭容器进行转移；②本项目油漆、稀释剂属于液态物料，使用密闭容器进行转移，无粉状、粒状VOCs物料; 相符. 工艺过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目调漆、喷漆在密闭的喷漆房内进行、烘干在密闭的烘干房内进行，调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理后经1根15m高排气筒排放; 相符. 其他要求; ①企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。②通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。③载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗室，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。④工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; ①建设单位将建立台账，并按要求记录VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。②建设单位将对生产厂房采取合理的机械通风措施，加快无组织废气的扩散。③工艺过程产生的含VOCs废料按要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的废包装容器作为危废，加盖密闭。; 相符. 无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目要求建设单位VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备立即停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 相符. 综上所述，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关政策中的规定。 十、项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的相符性分析 表1-10 项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的相符性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 总则; VOCS污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCS原料与产品在生产和储运销过程中的VOCS排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCS的替代产品或低VOCS含量的产品。; 本项目含VOCs的原辅材料为油漆、稀释剂等，用桶装存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 相符. 源头和过程控制; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业; 本项目调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，达标后通过一根15m高的排气筒DA001排放。; 相符. 末端治理与综合利用; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用并优先鼓励在生产系统内回用；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放；对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目有机废气不具备回收价值，调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，达标后通过一根15m高的排气筒DA001排放。废气处理产生的过滤棉、水帘废水、废活性炭、废催化剂作为危废，交由有资质单位处理。; 相符. 因此，本项目符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》的要求。 十一、项目与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22号）中重点任务的相符性分析。 表1-11 项目与（赣环委字〔2022〕22号）中重点任务相关部分的相符性分析 序号; 重点任务; 项目情况; 相符性. 1; 全面加强VOCs无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。; 本项目含VOCs物料油漆、稀释剂原辅料密闭储存，调漆、喷漆在密闭的喷漆房内操作，烘干在密闭的烘干房内操作。废气采用密闭负压收集。; 相符. 2; 持续提升治污设施“三率”。组织开展现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 本项目调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，本项目挥发性有机物能够实现达标排放。; 相符. 3; 协同推进VOCs和NOx污染减排。聚焦重点行业、重点企业、重点工业园区，以更高要求、更高标准、更严措施，对全省涉VOCs排放企业，分行业、分领域、全环节开展全面自检，科学制定减排计划，将减排任务落实到重点行业重点企业的减排工程项目，推动建设一批示范项目、示范园区；推动钢铁等行业超低排放改造，积极推动老旧柴油货车淘汰，开展非标油联合执法行动，实现VOCs、NOx减排量满足“十四五”规划时序进度要求。; 项目加强生产过程的检查管理，积极履行减排要求。; 相符. 综上，本项目与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委字〔2022〕22号）中重点任务相关部分相符。 十二、项目与《高安市“十四五”生态环境保护规划》（高府发〔2022〕9号）相关要求的相符性分析。 表1-12 项目与（高府发〔2022〕9号）中相关要求的相符性分析 序号; 重点任务; 项目情况; 相符性. 1; 建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的约束落实到环境管控单元，落实生态环境准入清单要求，建立健全“三线一单”生态环境分区管控体系。 严格执行“三线一单”环境分区管控制度和排污许可制度，强化“三线一单”在污染防治、生态修复、环境风险防控和日常环境管理中的应用。健全环境影响评价等生态环境源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响评价，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构，严格控制重点流域环境风险项目，开展重大经济、技术政策的生态环境影响分析和社会经济影响分析。; 本项目符合生态环境分区管控要求; 相符. 2; 加强工业废气污染防治。加快化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业企业废气污染治理，加大超标处罚和联合惩戒力度。加大“散乱污”企业整治力度，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批，实现“散乱污”企业彻底“清零”。制定和完善重点行业排放标准和改造方案，推动重点行业脱硫、脱硝、除尘等生产工艺改进和烟气排放设施提标改造。; 本项目调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，本项目挥发性有机物能够实现达标排放。; 相符. 3; 加强挥发性有机污染物治理。以表面涂装、包装印刷、塑料制品等行业为重点治理行业，以5月－10 月为重点控制时段，严格重点行业挥发性有机物全过程管控，强化汽修行业挥发性有机物综合治理。加强挥发性有机物污染防治的宣传教育，大力推进绿色原料替代，全面推进使用低挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。开展工业园区、企业集群排查和综合整治，推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。; 本项目调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，本项目挥发性有机物能够实现达标排放。本项目使用的油漆符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）要求。; 相符. 4; 持续推进工业水污染防治。强化工业园区污染治理，工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。工业废水不得接入城市生活污水处理设施。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，应收尽收。禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。; 本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。; 相符. 5; 实施建设用地风险管控与治理修复。依法加强建设用地准入管理，落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。健全污染地块违法再开发利用联防联控机制，协同开展污染地块再开发利用监管。规范建设用地有关报告评审，根据土壤污染状况详查结果进行分类，科学合理确定土地用途，探索在产企业边生产边管控的土壤污染风险管控模式和污染地块“环境修复+开发建设”模式。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，联动自然资源、住建、生态环境等部门定期开展现场督查。加强未利用地环境管理，防止新增建设项目造成新的土壤污染。; 本项目用地不涉及土壤污染。; 相符. 6; 提升危险废物管理水平。组织危险废物环境隐患专项排查整治，全面查清涉危单位生产经营重点环节、重点场所环境风险隐患。精准掌控涉危单位危险废物产生、贮存、运输、接收、利用、处置等情况，健全危险废物监督管理台账，鼓励物联网在危废监管中示范应用。强化应急管理、生态环境、卫生健康、公安、交通运输等部门联合执法，以化工、生物医药等为重点行业，以废酸、废碱、医疗废物、废铅蓄电池和废弃危险化学品等为重点类别，以贮存处置量大、非法转移、倾倒、处置案件频发和管理力量薄弱的乡镇、园区为重点区域，创新采用大数据分析和产废数量核查等措施，持续保持高压严打态势，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处理处置等违法犯罪行为。; 本项目危险废物委托有资质单位进行处置，并按要求建立危废台账; 相符. 综上，本项目与《高安市“十四五”生态环境保护规划》（高府发〔2022〕9号）相关要求相符。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及环评类别判定说明 1、项目由来 高安钜鼎运动器材有限公司成立于2019年8月1日，主要从事体育用品及器材制造，体育用品及器材零售等，拟投资30万元，于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），租赁高安市黄沙柒星建材厂现有厂房，建设“高安钜鼎运动器材有限公司年产50万副球拍建设项目”，即为本项目。 为此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告文件。本单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写成环境影响报告文件，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 2、环评类别判定 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关内容，本项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24：年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的”类别，应编制环境影响报告表。 表2-1 环评类别判定表 序号; 国民经济行业类别; 产品产能; 工艺; 对应名录条款; 类别. 1; C2442 专项运动器材及配件制造; 年产50万副羽毛球拍; 滚圆、成型、打眼、喷漆、烘干、打护套、穿线、紧线、包柄、包装入库; 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24：年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的; 报告表. - 项目建设内容 1、项目建设规模及组成 表2-2 项目工程组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容和规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁现有厂房，1F，H=10m，占地面积约1860m2，主要布置机加工区、喷漆房、烘干房、组装区、包装区、原料堆放区、成品区、办公区等。; 租赁现有厂房，根据实际生产需要布置设备. 机加工区; 位于生产车间内部西北侧，1F，H=10m，占地面积约300m2，主要布置滚圈机、成型机等机加工设备。. 喷漆房; 位于生产车间内部西南侧，1F，H=3m，占地面积约200m2，主要布置水洗台、喷漆线、喷枪等，内部设置烘干房。. 烘干房; 位于喷漆房内部西侧，1F，H=3m，占地面积约50m2，主要布置烘箱。. 组装区; 位于生产车间内部西侧，1F，H=10m，占地面积约250m2，主要布置打眼机、打护套机、紧线机等组装设备。. 包装区; 位于生产车间内部中部，1F，H=10m，占地面积约100m2，主要进行成品包装。. 储运工程; 原料堆放区; 位于生产车间内部北侧，1F，H=10m，占地面积约150m2，储存羽毛球拍生产原材料，内部设置2m2的化学品仓库用于存放油漆、稀释剂、机油等物料。. 成品区; 位于生产车间内部北侧，1F，H=10m，占地面积约70m2，用于储存成品。. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内部东南角，1F，H=3m，占地面积约30m2，用于办公。. 公用工程; 供水; 本项目用水由市政供水管网供给。; 新建. 供电; 全部由市政供电部门供应。; 新建. 环保工程; 废气; 调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理后，经一根15m高排气筒（DA001）排放，未收集喷漆房废气通过加强喷漆房、烘干房密闭、车间通风进行抑制。; 新建. 废水; 项目水帘废水作为危废处置，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。; 新建. 噪声; 设备基础减震、厂房隔声、增强厂区绿化。; 新建. 固废; 新建一般固废暂存间（5m2），危废贮存库（10m2）。固废分类收集、堆放，危险废物委托有资质单位处置。; 新建. 2、产品方案 项目产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 羽毛球拍; 万副/a; 50; 质量标准执行《羽毛球拍及部件的物理参数和试验方法》GB/T 32608-2016. 3、主要原辅材料及用量 表2-4 项目主要原辅材料消耗一览表 产品; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 备注. 羽毛球拍; 铝杆; 万根; 5; 0.5; 外购、捆装，暂存于仓库. 铁杆; 万根; 45; 5; 外购、捆装，暂存于仓库. 木柄; 万根; 50; 5; 外购、包装，暂存于仓库. 护套; 万m; 50; 5; 外购、包装，暂存于仓库. 球拍线; 万条; 100; 10; 外购、包装，暂存于仓库. 油漆; t; 3.127; 0.3; 外购、桶装，暂存于化学品仓库. 稀释剂; t; 1.042; 0.1; 外购、桶装，暂存于化学品仓库. 催化剂; t; 0.1; 0.1; 外购，放置于小型催化燃烧装置内. 机油; t; 0.03; 0.01; 外购、桶装，暂存于化学品仓库. 电; 万kW·h; 30; /; 市政电网. 水; m3; 600; /; 自来水管网. （1）主要原辅材料理化性质 ①油漆 本项目使用的油漆为丙烯酸漆，外观与性状：水清透明液体；相对密度：0.86；闪点（℃）：3.7℃；爆炸上限%（V/V）：约23%；引燃温度（℃）：350℃；爆炸下限%（V/V）：约1.5%；溶解性：不与水混溶。主要成分及含量：醋酸乙酯20~30%（本报告取30%），进口丙烯酸树脂45~55%，乙二醇乙醚乙酸酯10~15%（本报告取15%），消光粉3~5%。见附件五。 ②稀释剂 外观与性状：液体；熔点/凝固点31℃；沸点/沸程154.3℃；闪点44℃(1013.25hPa)；蒸发率7hPa(30℃)；密度（g/cm3）：0.9465。主要成分及含量：二甲苯23%，甲缩醛39%，环己酮6%，丙二醇甲醚乙酸酯7%，乙酸正丁酯16%，乙酸仲丁酯9%，见附件五。 （2）油漆用量分析： 项目年产羽毛球拍50万副，一副两只共计100万只。每只球拍平均喷涂面积约为0.01m2，故喷涂面积共约10000m2。具体喷涂面积和油漆用量核算见表2-5。 表2-5 油漆使用量情况一览表 名称; 喷漆面积（m2）; 漆膜总厚度（cm）; 密度（g/cm3）; 漆膜量（t/a）; 上漆率（%）; 漆中固分含量比（%）; 漆用量（t/a）. 油漆; 10000; 0.01; 0.86; 0.86; 50; 55; 3.127. 注：由于本项各种球拍属于异形件，油漆上漆率一般低于常规的上漆率（75%），根据企业提供资料，本环评上漆率取50%核算。 经计算本项目油漆量为3.127t/a，油漆与稀释剂调配比例约为3:1，稀释剂使用量约为1.042t/a。 （3）与《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）相符性分析 根据油漆的MSDS，油漆密度为0.86g/cm3，油漆中挥发性有机物含量最大为45%，经计算，本项目使用的油漆中挥发性有机物含量为387g/L，满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表2中型材涂料其他520g/L的限值要求。 （4）全厂物料平衡 ①项目油漆线物料平衡见下表。 表2-6 油漆线物料平衡表 （单位：t/a） 原料; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 油漆; 3.127; 工件附着; 0.86. 稀释剂; 1.042; 漆渣; 0.172. 漆雾; 水帘柜去除; 0.371. 过滤棉去除; 0.223. 排入大气; 0.094. 非甲烷总烃*; 活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置去除; 1.322. 排入大气; 1.127. 合计; 4.169; 合计; 4.169. *备注：非甲烷总烃中，活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置去除量为1.322t/a（其中二甲苯为0.175t/a），排入大气中的量为1.127t/a（其中二甲苯为0.149t/a）。 ②全厂VOCs平衡 表2-7 全厂VOCs平衡表 （单位：t/a） 原料; 产出. 名称; 数量; VOCs含量; VOCs总量; 名称; VOCs总量. 油漆; 3.127; 45%; 1.407; 有组织排放; 0.882. 稀释剂; 1.042; 100%; 1.042; 无组织排放; 0.245. 废气处理装置去除; 1.322. 合计; /; /; 2.449; 合计; 2.449. ③全厂二甲苯平衡 表2-8 全厂二甲苯平衡表 （单位：t/a） 原料; 产出. 名称; 数量; 二甲苯含量; 二甲苯总量; 名称; 二甲苯总量. 稀释剂; 1.042; 23%; 0.324; 有组织排放; 0.117. 无组织排放; 0.032. 废气处理装置去除; 0.175. 合计; /; /; 0.324; 合计; 0.324. - 主要生产设备 项目主要设备一览见表2-9。 表2-9 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 1; 滚圆机; 定制; 6; 台; 机加工. 2; 成型机; 定制; 6; 台; 机加工. 3; 打眼机; 定制; 10; 台; 打眼. 4; 水洗台（水帘设备）; 定制; 9; 台; 人工喷枪9把. 5; 烘干箱（电能）; 定制; 4; 台; 电烘干. 6; 打护套机; /; 5; 台; 包柄. 7; 紧线机; /; 8; 台; 穿线、紧线. 主要设备产能匹配性分析 项目主要产能控制设备为喷枪、烘箱，项目设置9把手动喷枪。每把喷枪每小时可喷球拍80只，年工作300d，喷枪每天工作6h，则满负荷状态下可喷球拍129.6万只/a。单台烘干箱一批可烘干300只羽毛球拍，项目共设4台烘箱，单批次烘干1个小时，每日运行4批次，年工作300d，满负荷状态下可烘干球拍192万只/a，满足年产100万只羽毛球拍的产能。 5、人员及生产制度 （1）劳动定员：本项目劳动定员15人，厂区不提供食宿。 （2）工作制度：全年生产天数为300天，每天工作一班，每班8小时。 6、公用工程 （1）供电 项目用电由市政供配电系统供给，供电能力充足，可以满足项目生产用电。 （2）给排水 给水：项目用水由市政供水供给。项目用水为水帘柜用水和生活用水，项目产品无需进行清洗，项目地面采取扫把清扫的方式，无地面及产品清洗用水及废水。 ①水帘柜用水 项目喷漆房采用水帘柜+过滤棉对漆雾进行净化处理。喷漆作业过程中，飞散的漆雾随气流吸引至水幕净化，由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入水帘池（水池水量合计约4m3）中，经水泵1m3/h（8m3/d、2400m3/a）抽吸过滤，油漆残渣浮于水面，然后用盛器舀出集中处理。打捞沉渣后的喷漆水循环使用，适时补充，不对外排放。循环水循环使用过程中会发生一定的损耗，根据建设单位提供资料，补充用水约占循环水池容量的5%，每天补充一次，则年补充水量为60m3/a。 正常情况下水池水量4m3，循环水中含漆雾废渣，根据类似企业的实际生产经验，循环使用长时间后，水池中漆渣会越积越多（漆渣会沉淀于水池底部），水质不能达到要求，则需要进行更换。经建设单位提供资料，水帘废水更换频次为每半年更换一次，更换时不注入新鲜水，待到循环水池容积的40%时更换掉，即每次更换废水量约1.6m3，则年产生水帘废水约3.2m3。水帘废水含有漆渣，该部分废水作为危险废物由资质单位统一处理，严禁直接外排进入污水管网及地表水体。 ②生活用水 运营期间，项目劳动定员15人，年生产天数300d，厂区不提供食宿，《生活及服务业用水定额第 2 部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号），员工生活用水量按120L/（人·d）计，则项目生活用水量540m3/a（1.8m3/d），排放系数以0.8计，则生活污水产生量为432m3/a（1.44m3/d）。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。 排水：本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） 7、平面布局情况 项目根据工艺布置要求，结合生产车间情况，区分为机加工区、喷漆房、组装区、包装区、原料堆放区、成品区、办公区等。车间东北侧临空地设置1个出入口，车间功能分区明确，各功能区平面布置亦充分考虑安全间距，避免相互影响。生产车间内生产设备按照生产流程进行纵向合理布置，尽量做到简短流程，降低成本。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述 1、施工期 本项目租赁现有厂房，厂房外部棚架结构已建成，内部未硬化，项目施工期主要为厂房内部地面硬化，四周封闭、车间布置装修等。施工期工艺流程见下图。 图2-2 施工期工艺流程图 2、运营期 图2-3 工艺流程图 生产工艺流程说明： 滚圆、成型、打眼等机加工：外购金属杆经滚圆机使金属管变成圆形，再经成型机形成椭圆形状，在椭圆上打眼等机加工，以便后期穿线。滚圆、成型、打眼等机加工过程中无颗粒物产生，在该过程中，会产生一定噪声、金属边角料。 喷漆、烘干：调漆、喷漆均在喷漆房进行，油漆、稀释剂在喷漆房按3:1比例调配后，将半成品在喷漆室利用喷枪进行手动喷漆，再在喷漆房内部的烘干房中利用电能烘干箱进行烘干，烘干温度约150℃，每批次烘干时长约1h，每日运行4批次。调漆、喷漆、烘干为间歇操作，每日喷漆结束后，在喷漆房中利用抹布对喷枪进行擦拭，不使用清洗剂。在该过程中，会产生喷漆房废气（调漆、喷漆、烘干废气）、噪声、含油或油漆废抹布及劳保用品。 打护套、穿线、紧线、包柄：烘干后的金属圈进行打护套（利用打护套机在穿线孔内装入保护套）、穿线（将球拍线穿入球拍头杆）、紧线，插上手柄（包柄：护套切割成一定长度，再缝合，套在木柄即可），即可包装入库。 - 主要污染工序 1、施工期 废气：本项目施工期产生施工扬尘，来源主要有建筑材料的堆放、装卸和运输过程，主要污染物为颗粒物。 废水：本项目施工人员为附近村民，项目地不设食宿场地，施工人员使用附近已有厕所，不会对周围环境产生不良影响。工程施工废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水主要污染物为石油类和泥沙。该废水悬浮物浓度较大，但不含有毒有害物质，经简单沉淀处理后回用于施工。 噪声：项目施工过程中，将使用一些施工机械和运输车辆。施工噪声主要为设备噪声和运输车辆噪声。 固废：项目施工期固废主要为生活垃圾和建筑垃圾。 2、运营期 本项目运营期产生的污染物种类、来源、排放方式等详见下表2-10。 表2-10 运营期主要污染源一览表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 运营期; 废气; 喷漆房废气（调漆、喷漆、烘干废气）; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 有组织/无组织. 废水; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; 林地灌溉，不外排. 水帘废水; 含漆废水; 纳入危废管理. 固体废物; 生产过程; 金属边角料、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、漆渣、水帘废水、废包装桶、废机油、机油桶、含油或油漆废抹布及劳保用品; 间断. 生活垃圾; 生活垃圾. 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用高安市黄沙柒星建材厂现有厂房进行建设。 高安市黄沙柒星建材厂成立于2016年12月，主要从事煤矸石页岩砖生产，该企业于2017年5月委托重庆九天环境影响评价有限公司编制完成了《高安市黄沙柒星建材厂煤矸石页岩砖生产线建设项目环境影响评价报告表》，2017年6月15日高安市环境保护局以高环评字[2017]29号对该项目进行批复。2018年9月20日，该企业对该项目建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，该企业已办理排污许可证，排污许可证号：92360983MA35MUR94Y001Q。 根据现场踏勘，本项目所租赁厂房原为高安市黄沙柒星建材厂原料堆放区，用于堆放煤矸石原料。厂房已完成钢架结构，四周未封闭、地面未硬化，根据租赁合同，高安市黄沙柒星建材厂应将厂房四周封闭、地面硬化后出租给本项目建设单位，无原有环境污染问题。本项目的废气排放口、事故池由本项目建设单位承担环保责任，与高安市黄沙柒星建材厂无关。初期雨水池高安市黄沙柒星建材厂已经建好，本项目仅租赁一栋厂房，初期雨水由高安市黄沙柒星建材厂承担环保责任，与本项目无关。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境质量现状 1、项目所在区域环境质量达标情况 本次评价引用江西省生态环境厅公布的高安市《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》对本项目区域达标性判定，统计结果见表3-1所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 60; 63.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 30; 78; 达标. CO; 日均值95%位数值mg/m3; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时值90%位数值; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可知，高安市六项污染物均可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，属于达标区。 2、特征污染物环境质量现状 根据“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”（生态环境部，2021.10.20）中第七条“对于排放的特征污染物需要在国家（限《环境空气质量标准》（GB 3095-2026））、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉现状值监测”。 本项目排放特征污染物主要为生产过程中产生的TSP、非甲烷总烃、二甲苯，其中TSP在《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）范围内。本次评价TSP引用江西莱思检测技术有限公司对《江西鑫洪瑞展高科有限公司航空航天机械设备制造及维修建设项目》出具的监测报告来评价，监测时间为2025年5月13日至5月15日。环境空气监测点位下风向OA1位于本项目西南侧2773m处，监测点位与本项目位置关系见表3-2。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此该数据引用可行。监测结果分析见表3-3。 表3-2 其他特征污染物监测点位信息表 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 下风向OA1; E115°16′9.645″; N28°17′17.321″; TSP; 2025年5月13日至5月15日; 西南; 2773. 表3-3 其他特征污染物环境质量现状监测结果评价一览表 监测点位 名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （µg/m3）; 监测浓度范围/（µg/m3）; 最大浓度 占标率/%; 超标率 /%; 达标 情况. 下风向OA1; E115°16′ 9.645″; N28°17′ 17.321″; TSP; 24h平均; 300; 132~163; 54.33; 0; 达标. 监测结果表明，监测点TSP监测值相符《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表2二级标准要求。 鉴于非甲烷总烃、二甲苯不在《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）范围内，故可不引用或补充现状监测数据加以说明。 综上，本项目所在区域基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准要求，其他特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求，因此，判定项目所在区域环境空气质量为达标区域。 二、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水为锦江，本项目采用《2025年宜春市环境质量月报（9月）》对周边地表水环境质量现状进行评价。具体见表3-4。 表3-4 2025年9月锦江各断面水环境质量一览表 序号; 河流名称; 断面名称; 执行类别; 水质类别; 达标情况; 超标因子. 1; 锦江; 锦江江口; Ⅲ类; Ⅲ类; 达标; 无. 2; 锦江; 上高凌江大桥; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标; 无. 3; 锦江; 均车村; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标; 无. 4; 锦江; 上高徐家渡; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标; 无. 5; 锦江; 万载枣木村; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标; 无. 6; 锦江; 良田村; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标; 无. 7; 锦江; 高安市青州村; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标; 无. 从上表监测数据可知，项目周边地表水体锦江水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准，水质良好。 三、声环境质量现状 本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境现状调查。 四、生态环境质量现状 本项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），租赁现有厂房进行项目建设，属于工业用地，用地区域生态环境一般，无珍贵保护动植物和风景名胜区，对区域整体生态环境无改变。 五、地下水环境、土壤质量现状 本项目厂房采用混凝土加棚架结构，厂房经防风、防雨、防渗设计，地面均应按要求进行硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水、声环境、生态环境均符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 建设项目主要环境保护目标 环境保护目标各环境要素的环境保护级别如下： 1、环境空气：控制大气污染物的排放量，以不对周围环境空气质量产生不利影响为控制目标，使评价范围内环境空气质量控制在《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级标准。 2、地表水：确保项目周边水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境：确保项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 4、固体废物：一般固体废物及时收集，妥善处置。危险废物交由有资质公司处置，维护良好的内部环境卫生和城市卫生环境，不对内部环境和外界环境造成不良影响。 建设项目的主要环境保护目标情况见下表。 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 空间相对位置/m; 方向; 距厂界 距离（m）; 保护对象; 规模; 环境功能. X; Y. 大气环境; 厂界外500米无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2026）二类区. 水环境; 锦江; /; /; 西; 2605; 中河; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中Ⅲ类. 荷山水库; /; /; 东南、西南; 32; 小（2）型水库. 声环境; 厂界外50米无声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）中2类. 生态环境; 项目租赁现有厂房，无生态环境保护目标. 注：表中坐标以厂房东北角（115°17′30.156″，28°18′15.604″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 有组织废气中的非甲烷总烃、二甲苯排放浓度执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）中表1相关限值，其中二甲苯参照苯系物排放限值执行；有组织废气中的非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；有组织废气中的颗粒物排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。 厂界无组织废气中的颗粒物、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求；厂界及厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）中表2、3相关限值要求。 表3-6 本项目大气污染物排放执行标准 标准名称; 适用类别; 污染物; 浓度限值 mg/m3; 速率限值 kg/h. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 表2; 有组织排放; 颗粒物; 120; 3.5. 排气筒高度15米. 无组织排放（厂界）; 颗粒物; 1.0; /. 二甲苯; 1.2; /. 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）; 表1; 有组织排放; 非甲烷总烃; 80; 10. 二甲苯; 40; 1.0. 排气筒高度15米. 表3; 无组织排放（厂界）; 非甲烷总烃; 2（监控点处1h平均浓度值）; /. 4（监控点处任意一点浓度值）. 表2; 无组织排放（厂区内）; NMHC; 10（监控点处1h平均浓度值）; /. 30（监控点处任意一点浓度值）; /. 2、水污染物排放标准 本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。经化粪池处理后用于林地灌溉的生活污水执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准限值。 表3-7 农田灌溉水质标准（旱地作物） （单位：mg/L，pH除外） 标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物; 5.5~8.5; 200; 100; 100; /; /; /. 3、噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB (A)） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类; 60; 50. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，需设置总量控制指标的项目为CODCr、NH3-N、VOCs和NOX四项。 废水：本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经处理后不外排，无需设置CODCr、NH3-N总量控制指标。 废气：项目废气中含有VOCs（以非甲烷总烃计），不含NOX。因此废气中的VOCs（以非甲烷总烃计）总量控制指标需向环境主管部门进行申请。 根据废气源强分析，项目VOCs有组织排放量为0.882t/a。 综上所述，本项目排放总量控制指标：VOCs：0.882t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期污染源强分析 1、废水 本项目施工人员为附近村民，项目地不设食宿场地，施工人员使用附近已有厕所，不会对周围环境产生不良影响。工程施工废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水主要污染物为石油类和泥沙。该废水悬浮物浓度较大，但不含有毒有害物质。为保护城市环境，本评价对施工期水污染提出以下污染防治措施： （1）施工废水中的污染物主要为悬浮物和石油类，施工现场建造临时隔油池和沉淀池等临时性水处理构筑物，对施工废水进行相应的隔油和沉淀处理后，回用于施工。 （2）对建材堆放采取防雨水冲刷措施，及时清理施工现场，尽量减少物料的流失、洒落，减少施工废水中污染物产生量。 综上，施工期废水不直接排入当地地表水体，对当地水环境影响较小。 2、废气 本项目施工期产生施工扬尘，来源主要有建筑材料的堆放、装卸和运输过程，主要污染物为颗粒物。一般来说，扬尘的排放量与施工场地的面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时还与当地气象条件如风速、湿度和日照等有关，有局部性、流动性和短时性的特点。根据本项目特点，项目施工期将产生少量扬尘，本评价针对施工期提出以下施工期大气污染防治措施： （1）在施工场地安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，避免在大风天气下实施作业。 （2）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。建筑材料堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 （3）对建筑垃圾及时清运以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地环境。 （4）施工现场道路做到坚实路面，经常清扫路面，定时洒水，保持路面湿润。对出工地的车辆车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。 在采取上述措施之后，施工扬尘对环境影响可大大降低，施工结束后扬尘影响随即消失。 3、噪声 项目施工过程中，将使用一些施工机械和运输车辆。施工噪声主要为设备噪声和运输车辆噪声。施工设备中高噪声机械设备有运输车辆、吊车等，其噪声级详见下表。 表4-1 建筑设备机械的噪声级 单位：dB（A） 机械名称; 单台噪声级; 数量; 合成噪声级. 挖掘机; 80; 1; 80. 吊车; 70; 1; 70. 运输车辆; 75; 3; 79.77. 混凝土振捣器; 85; 2; 88.01. 为了减轻本建设项目施工期噪声对周边声环境的影响，建议建设单位采取如下措施： （1）合理安排施工时间，尽量缩短施工期，尽量避免多台噪声设备同一地点同时使用，并且严禁在夜间(夜间22时～凌晨06时)和午休时间(12:00~14:30)进行高噪声设备施工，以免施工造成扰民现象。若因为建筑施工工艺要求，需要夜间不间断施工的，则应提前向当地环保部门申请夜间施工许可，并提前2日公告周围居民。 （2）选用低噪声施工机械，同时，施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。 （3）对施工期运输车辆产生的交通噪声，搞好施工管理，减少对周边环境产生的影响，对运输车辆禁止车辆高速行驶，控制车辆鸣笛。同时选择性能良好、噪声低的运输车辆，并在使用过程中加强维护工作，从源头上减少噪声。 通过上述措施，施工噪声的影响将得到较大程度的缓解，可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。施工结束后，噪声影响随即消失。 4、固废 施工期固体废物主要包括建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾主要产生于主体工程建设过程，在施工过程中会产生建筑施工材料的废弃边角料，如碎砖、水泥块、装修类材料、废木料等。根据建设经验，利用空地建设厂房的建筑垃圾产生量约4.4kg/m2，本项目租赁四周无围挡厂房进行建设，厂房顶部及四周框架已建设完成，故建筑垃圾产生量相对空地建筑垃圾产生量更少，因此，本项目建筑垃圾产生量取2.2kg/m2。本项目需建设的建筑面积共计约1860m2，产生建筑垃圾约4.092t。对于建筑垃圾由建设单位统一管理，按规定时间、线路清运，倾倒到指定的地点，金属垃圾回收利用。 施工期现场施工人员按10人计，产生的生活垃圾按每人每天1.5kg计算，预计排放生活垃圾为0.015t/d，施工过程约60天，共产生生活垃圾0.9t。生活垃圾收集后交由环卫部门清运。 5、生态环境 根据现场踏勘，评价范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。项目施工主要在现有厂房内部进行，地基硬化、车间布置、设备安装等，施工过程不易引起水土流失。 综上，以上污染源和污染物均可能对项目周围环境造成影响，随着施工期的结束，上述影响也将结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排源强分析 （1）调漆、喷漆、烘干废气 根据建设单位提供资料，项目调漆、喷漆在密闭的喷漆房中进行，烘干在喷漆房中的电能烘干室中进行，喷漆、调漆废气与烘干废气均通过整室密闭负压进行收集。每日喷漆结束后，在喷漆房中利用抹布对喷枪进行擦拭，不使用清洗剂，故无喷枪擦拭废气。本项目在进行调漆、喷漆、烘干加工时，会产生一定量的废气，其主要污染物为漆雾、挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）、二甲苯等。 根据建设单位生产经验，项目每天调漆时长约1h，喷漆时长约6h，烘干时长约4h，则年调漆时长300h，年喷漆时长1800h，年烘干时长1200h。在第一批球拍进行烘干时，会同步进行第二批球拍的调漆、喷漆工序。参照《安徽双盾消防设备有限公司安全、消防新型装备材料生产项目环境影响报告表》（阜开管环审函〔2025〕8号，2025年6月18日，该项目与本项目均在金属表明进行喷漆，均包括调漆、喷漆、烘干工序，类比可行）挥发性有机物约5%在调漆过程中挥发，25%在喷漆过程中挥发，70%在烘干过程中挥发。 1）漆雾 项目在喷漆过程中会产生一定量的漆雾（颗粒物）。参考《喷漆废气废漆渣的估算及处理措施》（张禾，《汽车工艺与材料》2006年第11期），喷漆的平均涂着率为75%，即油漆中75%的固体分附着在工件上，5%的固体分形成漆渣，20%的固体分形成漆雾（颗粒物）。由于本项目球拍属于异形件，油漆上漆率一般低于常规的上漆率（75%），本环评上漆率取50%核算，即油漆中50%的固体分附着在工件上，10%的固体分形成漆渣，40%的固体分形成漆雾（颗粒物）。根据前述分析，本项目油漆年使用量约3.127t/a，稀释剂使用量约1.042t/a。 根据油漆的MSDS可知，油漆中挥发性有机物含量最大为45%，则固体分含量以55%计，1.720t/a。油漆固体分附着在工件上约为0.86t/a；油漆固体分形成漆渣约为0.172t/a；油漆固体分形成漆雾约为0.688t/a。 本项目喷漆房、烘干房为密闭式操作空间，调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。密闭负压收集效率为90%，水帘柜+过滤棉对于漆雾的处理效率以96%计（水帘柜60%，过滤棉90%），风机总风量15000m3/h，喷漆工序年工作时间为1800h。 经计算，本项目喷漆废气漆雾（颗粒物）有组织收集量为0.619t/a（0.344kg/h），产生浓度22.926mg/m3；喷漆废气经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干房废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，经计算，处理后漆雾有组织排放量为0.025t/a（0.014kg/h），排放浓度0.926mg/m3。 对于未能收集喷漆废气则在车间内无组织排放，建设单位通过加强喷漆房密闭、车间通风等措施进行抑制。本项目未收集喷漆废气颗粒物无组织排放量为0.069t/a（0.038kg/h）。 2）非甲烷总烃 项目在调漆、喷漆、烘干过程中会产生一定量的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 根据前述分析，本项目油漆年使用量约3.127t/a，稀释剂使用量约1.042t/a。根据油漆及稀释剂的MSDS，油漆中挥发性有机物含量合计为45%，稀释剂有机溶剂含量为100%。则油漆、稀释剂中挥发性有机物总含量约2.449t/a，按最不理想计算，即100%挥发进入大气，则油漆、稀释剂形成有机废气（以非甲烷总烃计）合计约为2.449t/a。 根据建设单位生产经验，项目每天调漆时长约1h，喷漆时长约6h，烘干时长约4h，则年调漆时长300h，年喷漆时长1800h，年烘干时长1200h。挥发性有机物约5%在调漆过程中挥发，25%在喷漆过程中挥发，70%在烘干过程中挥发，则调漆过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约0.123t/a，喷漆过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约0.612t/a，烘干过程中有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约1.714t/a。在第一批球拍进行烘干时，会同步进行第二批球拍的调漆、喷漆工序。 本项目喷漆房、烘干房为密闭式操作空间，调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。密闭负压收集效率为90%，活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置对非甲烷总烃处理效率为60%（参照《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）表2-3 VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数），风机总风量15000m3/h。 经计算，本项目调漆废气非甲烷总烃有组织收集量为0.110t/a（0.367kg/h），产生浓度24.444mg/m3；喷漆废气非甲烷总烃有组织收集量为0.551t/a（0.306kg/h），产生浓度20.407mg/m3；烘干废气非甲烷总烃有组织收集量为1.543t/a（1.286kg/h），产生浓度85.722mg/m3，喷漆房废气非甲烷总烃有组织收集量合计为2.204t/a（最大产生速率为1.959kg/h），最大产生浓度为130.573mg/m3。调漆、喷漆废气经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，经计算，处理后本项目调漆废气非甲烷总烃有组织排放量为0.044t/a（0.147kg/h），排放浓度9.778mg/m3；喷漆废气非甲烷总烃有组织排放量为0.221t/a（0.123kg/h），排放浓度8.185mg/m3；烘干废气非甲烷总烃有组织排放量为0.617t/a（0.514kg/h），排放浓度34.278mg/m3，喷漆房废气非甲烷总烃有组织排放量合计为0.882t/a（最大排放速率为0.784kg/h），最大排放浓度为52.241mg/m3。 对于未能收集喷漆房废气则在车间内无组织排放，建设单位通过加强喷漆房密闭、烘干房密闭、车间通风等措施进行抑制。本项目调漆废气非甲烷总烃无组织排放量为0.013t/a（0.043kg/h），喷漆废气非甲烷总烃无组织排放量为0.061t/a（0.034kg/h），烘干废气非甲烷总烃无组织排放量为0.171t/a（0.143kg/h），喷漆房废气非甲烷总烃无组织排放量合计为0.245t/a（最大排放速率为0.22kg/h）。 3）二甲苯 根据建设单位提供资料，项目稀释剂中含有一定量的二甲苯（稀释剂二甲苯含量约23%）。污染物二甲苯按最不理想计，即100%挥发进入大气，则项目废气污染物二甲苯产生量约为0.324t/a。根据前述分析，挥发性有机物约5%在调漆过程中挥发，25%在喷漆过程中挥发，70%在烘干过程中挥发，则调漆过程中二甲苯产生量约0.016t/a，喷漆过程中二甲苯产生量约0.081t/a，烘干过程中二甲苯产生量约0.227t/a。 本项目喷漆房、烘干房为密闭式操作空间，调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。密闭负压收集效率为90%，活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置对二甲苯处理效率为60%（参照《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）表2-3 VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数），风机总风量15000m3/h。 经计算，本项目调漆废气二甲苯有组织收集量为0.015t/a（0.05kg/h），产生浓度3.333mg/m3；喷漆废气二甲苯有组织收集量为0.073t/a（0.041kg/h），产生浓度2.704mg/m3；烘干废气二甲苯有组织收集量为0.204t/a（0.17kg/h），产生浓度11.333mg/m3，喷漆房废气二甲苯有组织收集量合计为0.292t/a（最大产生速率为0.261kg/h），最大产生浓度为17.37mg/m3。调漆、喷漆废气经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，经计算，处理后本项目调漆废气二甲苯有组织排放量为0.006t/a（0.02kg/h），排放浓度1.333mg/m3；喷漆废气二甲苯有组织排放量为0.029t/a（0.016kg/h），排放浓度1.074mg/m3；烘干废气二甲苯有组织排放量为0.082t/a（0.068kg/h），排放浓度4.556mg/m3，喷漆房废气二甲苯有组织排放量合计为0.117t/a（最大排放速率为0.104kg/h），最大排放浓度为6.963mg/m3。 对于未能收集喷漆房废气则在车间内无组织排放，建设单位通过加强喷漆房密闭、烘干房密闭、车间通风等措施进行抑制。本项目调漆废气二甲苯无组织排放量为0.001t/a（0.003kg/h），喷漆废气二甲苯无组织排放量为0.008t/a（0.004kg/h），烘干废气二甲苯无组织排放量为0.023t/a（0.019kg/h），喷漆房废气二甲苯无组织排放量合计为0.032t/a（最大排放速率为0.026kg/h）。 综上，本项目废气产生排放情况汇总如下，见下表： 表4-2 项目废气产生排放情况汇总表 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理方式; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放方式. 排气筒DA001（喷漆房废气）; 颗粒物; 22.926; 0.344; 0.619; 调漆、喷漆废气密闭负压经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理+15m高排气筒; 0.926; 0.014; 0.025; 15m高排气筒DA001. 非甲烷总烃; 130.573; 1.959; 2.204; 52.241; 0.784; 0.882. 二甲苯; 17.37; 0.261; 0.292; 6.963; 0.104; 0.117. 生产车间（未收集喷漆房废气）; 颗粒物; /; 0.038; 0.069; 加强喷漆房、烘干房密闭、车间通风; /; 0.038; 0.069; 无组织排放. 非甲烷总烃; /; 0.22; 0.245; /; 0.22; 0.245. 二甲苯; /; 0.026; 0.032; /; 0.026; 0.032. 表4-3 排气筒参数表 名称; 坐标; 高度（m）; 内径（m）; 烟气流速（m/s）; 风量（m3/h）; 烟气温度（℃）. 排气筒DA001; E115°17′55.397″， N28°24′0.653″; 15; 0.7; 11; 15000; 常温. （2）非正常工况下 本项目异常工况下的废气污染物排放主要是废气处理装置出现故障，处理效率降低。这里考虑废气处理装置发生故障，处理效率为0%的状态进行估算。 废气非正常工况源强情况见下表。 表4-4 非正常工况下废气产生排放情况汇总表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA001; 废气处理设施故障，处理效率为0%; 颗粒物; 22.926; 0.344; 1; 1; 立即停止生产，查明原因. 非甲烷总烃; 130.573; 1.959. 二甲苯; 17.37; 0.261. 由上表可知，非正常工况下，项目废气事故排放对环境造成的影响加深。对于废气处理系统，一般情况下是开设备时先运行废气处理系统，停设备时废气处理系统最后停止运行，因此，在开停废气处理系统时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。对于上述极端情况，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接进入大气环境。日常加强管理并定期维护，若发生故障，车间立即停产进行维修，确保维修完毕后才能恢复生产。同时按要求对非正常工况的起始时刻、恢复时间、时间原因、应对措施、涉及生产设施等信息进行记录。 2、废气排放达标性分析 本项目产生的大气污染物主要为调漆、喷漆、烘干时产生的废气非甲烷总烃、二甲苯，喷漆时产生的漆雾颗粒。在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。 3、措施可行性分析 （1）风机风量 ①喷漆房所需风量 项目调漆、喷漆工序在密闭的喷漆房中进行，废气在密闭的喷漆房通过密闭负压进行收集，喷漆房尺寸为150m2×3m=450m3（喷漆房150m2为扣除内部烘干房的面积），单个密闭房间所需风机风量计算公式为：风量=室体体积×换气常数（取20次/小时）=450×20=9000m3/h。 ②烘干房所需风量 项目烘干工序在密闭的喷漆房内部的烘干房中进行，烘干废气在密闭的烘干房通过密闭负压进行收集，烘干房尺寸为50m2×3m=150m3，单个密闭房间所需风机风量计算公式为：风量=室体体积×换气常数（取20次/小时）=150×20=3000m3/h。 喷漆房与烘干房密闭负压所需风量合计不小于12000m3/h，温度校正系数取(35+273.15)/(20+273.15)=308.15/293.15≈1.051，漏风量为10%，根据公式Q=Qbase×(1+L)×Ct=12000×（1+0.1）×1.051=14983.056m3/h，则为确保废气收集效率，项目设置的风机总风量为15000m3/h。 （2）废气处理设施 本项目调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理，达标后经1根15m高排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（表A.6表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术），水帘柜及化学纤维过滤处理喷漆漆雾属于可行技术，过滤棉属于一种化学纤维过滤的方式，因此喷漆房废气中的颗粒物采用水帘柜+过滤棉处理是可行的。吸附+催化氧化处理喷漆烘干有机废气属于可行技术，因此喷漆房废气中的非甲烷总烃、二甲苯采用活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置处理是可行的。 未收集喷漆房废气通过加强喷漆房、烘干房密闭、车间通风等措施进行抑制；经采取上述针对性措施处理后，无组织废气排放量较小，对周边环境影响轻微，技术可行。 综上，本项目废气治理措施技术可行。 4、卫生防护距离 （1）等标排放量计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定：当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果Qc/Cm，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 本项目无组织废气排放情况如下：颗粒物0.069t/a（0.038kg/h）、非甲烷总烃0.245t/a（0.207kg/h）、二甲苯0.032t/a（0.026kg/h）。 表4-5 项目无组织废气等标排放量计算结果表 面源; 无组织废气污染物; Q（kg/h）; Cm（μg/m3）; 等标排放量（Q/Cm）. 生产车间; 颗粒物; 0.038; 900; 4.22×10-5. 非甲烷总烃; 0.22; 2000; 1.1×10-4. 二甲苯; 0.026; 200; 1.3×10-4. 生产车间具有多种污染物，经计算等标排放量，计算结果最大值为二甲苯，且污染物间的等标排放量相差超过10%。最终确定本项目生产车间主要特征大气有害物质为二甲苯。 （2）卫生防护距离计算 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499—2020）中规定，本项目无组织排放废气的卫生防护距离可由下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。 表4-6 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 根据高安市气象站2020年-2024年地面风资料，统计出该地各年、月平均风速情况，详见下表。 表4-7 当地近五年风速表 年份/月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 平均. 2020; 2.43; 2.12; 2.89; 3.02; 2.48; 2.33; 2.19; 2.12; 1.89; 2.33; 2.87; 2.37; 2.42. 2021; 2.77; 2.21; 2.65; 2.76; 2.29; 2.17; 2.38; 1.95; 2.03; 2.78; 2.65; 2.34; 2.41. 2022; 2.98; 2.44; 2.45; 2.18; 3.36; 2.32; 2.12; 1.73; 1.98; 2.22; 2.34; 2.54; 2.39. 2023; 2.76; 2.43; 2.44; 2.99; 2.85; 2.15; 2.23; 2.01; 2.05; 2.56; 2.37; 2.87; 2.47. 2024; 2.84; 2.56; 2.33; 2.67; 2.66; 2.31; 2.21; 2.15; 2.21; 2.36; 2.32; 2.47; 2.42. 五年平均风速; 2.42. 则当地近五年平均风速为2.42m/s，项目L≤1000，A取Ⅱ值470、B取0.021、C取1.85、D 0.84。 卫生防护距离计算结果见图4-1、表4-8所示。 图4-1 卫生防护距离计算截图 表4-8 无组织废气卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 污染物; 计算结果（m）; 取值（m）. 生产车间; 二甲苯; 6.810; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）关于级差的规定：“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m”。 结合本项目各污染物卫生防护计算结果，项目将针对生产车间设置50m卫生防护距离。结合项目周围敏感点分布情况，本项目卫生防护距离范围内无居民集中区、医院、学校及食品、药品企业等环境敏感目标，符合卫生防护距离的要求。项目建成后该范围内将不再规划居住用地，同时要求卫生防护距离内禁止新建食品等需要特殊保护企业及学校、医院等需要特殊保护的敏感目标。项目实施后卫生防护距离包络线详见附图5。 综上，项目排放的无组织废气对周围环境影响不大，项目最近敏感点为厂界东面530m的野鸡窝，因此针对生产车间设置50m卫生防护距离是可行的。同时根据本项目特点，建议项目加强生产管理等措施，减少无组织废气对周边环境的影响。 5、排放量核算 （1）有组织污染物排放量核算 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口名称; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放. （mg/m3）; （kg/h）; （t/a）. 主要排放口. 无. 一般排放口. 1; 排气筒DA001 （喷漆房废气）; 颗粒物; 0.926; 0.014; 0.025. 非甲烷总烃; 52.241; 0.784; 0.882. 二甲苯; 6.963; 0.104; 0.117. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.025. 非甲烷总烃; 0.882. 二甲苯; 0.117. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.025. 非甲烷总烃; 0.882. 二甲苯; 0.117. （2）无组织污染物排放量核算 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间（未收集喷漆房废气）; 颗粒物; 加强喷漆房、烘干房密闭、车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放（厂界）; 1.0; 0.069. 二甲苯; 1.2; 0.245. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）; 厂界; 2（监控点处1h平均浓度值）; 0.032. 4（监控点处任意一点浓度值）. 厂区内; 10（监控点处1h平均浓度值）. 30（监控点处任意一点浓度值）. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.069. 二甲苯; 0.245. 非甲烷总烃; 0.032. 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目污染源监测计划见下表。 表4-11 项目废气监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排放筒DA001（喷漆房废气）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）. 二甲苯. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放. 二甲苯. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 7、结论 综上，本项目调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理后，通过一根15米高排气筒DA001排放，废气中的非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）中表1相关限值，其中二甲苯满足苯系物排放限值；有组织废气中的非甲烷总烃、二甲苯排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值；有组织废气中的颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。 项目无组织废气为未收集喷漆房废气颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。未收集的废气通过加强喷漆房、烘干房密闭、车间通风等措施进行抑制。经上述措施处理后，厂界无组织排放的废气颗粒物、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值要求，厂界及厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）中表2、3相关限值要求，对周围大气环境及附近敏感点影响甚微。 项目位于二类空气环境功能区，项目环境影响符合环境功能区划，因此项目大气环境影响可以接受。 二、水环境影响分析 1、废水产排源强分析 本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。 （1）水帘废水 根据前述分析，水帘废水产生量约3.2m3/a。水帘废水含有漆渣，该部分废水作为危险废物由资质单位统一处理，严禁直接外排进入污水管网及地表水体。 （2）生活污水 根据前述分析，生活污水产生量为432m3/a（1.44m3/d）。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。 生活污水中主要污染因子为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等。根据江西省地方标准《农村生活污水治理技术指南（试行）》（DB36/T1446-2021）及一般生活污水情况，项目生活污水各污染物产生浓度取值分别为：pH 6.5~8.5、CODCr 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 35mg/L。 项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。 表4-12 项目生活污水产排情况表 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 生活污水432m3/a; 产生浓度(mg/L); 6.5~8.5; 250; 150; 150; 25; 3; 35. 污染物产生量（t/a）; /; 0.108; 0.065; 0.065; 0.011; 0.001; 0.015. 化粪池; 处理效率; /; 30%; 35%; 65%; 5%; 10%; 5%. 处理后浓度(mg/L); 6.5~8.5; 175; 97.5; 52.5; 23.75; 2.7; 33.25. 处理后排放量（t/a）; 定期清掏用于周边林地灌溉，不外排. 2、废水治理措施可行性及废水排放达标分析 （1）生活污水 生活污水主要污染物成分为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）及类比同类工程生活污水经化粪池处理设施后，各污染物去除效率为：CODCr30%、BOD5 35%、SS 65%、NH3-N 5%、TP 10%、TN 5%。 经计算，生活污水经化粪池处理后各污染物浓度分别为：pH 5.5~8.5、CODCr 175mg/L、BOD5 97.5mg/L、SS 52.5mg/L、NH3-N 23.75mg/L，TP 2.7mg/L、TN 33.25mg/L。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡型生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 工艺流程如下： 过滤沉淀－厌氧发酵－固体物分解－粪液排放。 污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存沉淀已基本无害的粪液作用，最后，经过再次沉淀的粪液可回用于林地灌溉。 为增加现有土壤有机质，提高土壤肥力采用农家肥和养殖废污是最有效的途径。它的运用不仅使有机肥源增加，培肥土壤，同时也是保护生态环境，提高区域质量。项目位于宜春市高安市黄沙岗镇，场地周边有大量的林地。根据《农业用水定额》（DB 36/T619-2024），林地灌溉定额为75m3/亩a，依此推算，本工程产生生活污水量为432m3/a，可满足5.76亩的灌溉需要，考虑灌溉季节分配不均及干旱年份的出现频率等因素，可按6亩计。项目区周围分布有大量林地，远大于6亩，故本项目周围的林地具备接纳本项目生活污水污染物的能力，能够实现资源化利用。 3、水污染物排放信息 本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。 4、监测计划 本项目水帘废水作为危废处置，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边林地灌溉，不外排。 5、结论 综上，本项目废水得到合理处理、利用，项目地表水环境影响可接受，对区域地表水无影响。建设单位应在日常生产过程中加强对废水治理设施的维护和管理，确保废水治理设施正常运行，避免废水事故排放情况发生。 三、声环境影响分析 1、噪声污染源情况 本项目运营期噪声主要来自机械设备产生的噪声，其噪声源强约70~85dB(A)。本项目主要噪声源强调查清单见下表所示： 表4-13 项目厂区主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 降噪后声源源强; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）; 声功率级/dB（A）. 1; 风机; /; 1台; 1.8; -21.7; 1.2; 80; 加强机械维修管理、减少非正常噪声排放，设备基础减振、隔声罩; 65; 昼间. 2; 催化燃烧机; /; 1台; 2.4; -21.1; 1.2; 75; 60; 昼间. 注：表中坐标以厂界中心（115.291404°,28.304208°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |

表4-14  项目主要噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号（数量） | 声源源强 | 声源控制措施 | 降噪后声源源强 | 声源源强 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | 单台声功率级/dB(A) | 声功率级/dB(A) | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 滚圆机 | 6台 | 85 | 减振、隔声 | 70 | 77.78 | 9 | 12.4 | 1.2 | 13.0 | 44.5 | 15.2 | 14.2 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 昼间 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 1m |
| 2 |  | 成型机 | 6台 | 85 | 减振、隔声 | 70 | 77.78 | -19.2 | -7.3 | 1.2 | 25.3 | 12.0 | 3.0 | 46.5 | 63.4 | 63.4 | 64.3 | 63.4 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 42.4 | 42.4 | 43.3 | 42.4 | 1m |
| 3 |  | 打眼机 | 10台 | 85 | 减振、隔声 | 70 | 80 | -7.4 | -9.2 | 1.2 | 14.5 | 17.4 | 13.8 | 41.3 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 1m |
| 4 |  | 烘干箱 | 4台 | 80 | 减振、隔声 | 65 | 71.02 | -11.8 | -15.1 | 1.2 | 14.8 | 10.0 | 13.5 | 48.6 | 56.6 | 56.7 | 56.6 | 56.6 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 1m |
| 5 |  | 打护套机 | 5台 | 70 | 减振、隔声 | 55 | 61.99 | 6.3 | 1.1 | 1.2 | 8.9 | 33.8 | 19.3 | 25.0 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 1m |
| 6 |  | 紧线机 | 8台 | 70 | 减振、隔声 | 55 | 64.03 | 8.6 | 4.9 | 1.2 | 9.1 | 38.2 | 19.1 | 20.5 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 49.6 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 1m |

注：表中坐标以厂界中心（115.291404°,28.304208°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声防治措施 本项目噪声源主要为生产设备产生的机械噪声。建设单位拟采取相应的降噪、减振措施，具体可参考以下措施： （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 （2）加强对高噪声设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声。 （4）在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的联轴节，弹性垫或其他装置。 3、影响分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： 1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 Lp(r)=Lw+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压的计算 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij(T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处的声压级的计算 LP2i(T)=Lp1i(T)-（TLi+6） 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算 Lw=Lp2(T)+10lgS 3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数。 tj—在T时间内j声源工作时间，s； 4）预测点的噪声预测值（Leq）的计算 式中： Leq—预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB； （2）预测结果与分析 厂界噪声排放预测结果详见下表： 表4-15 噪声源强及预测值一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 3.9; -23.4; 1.2; 昼间; 57.8; 60; 达标. 南侧; -18.4; -24.5; 1.2; 昼间; 47.7; 60; 达标. 西侧; -11.8; 11.5; 1.2; 昼间; 54.3; 60; 达标. 北侧; 16.5; 26.2; 1.2; 昼间; 44.7; 60; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（115.291404°,28.304208°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声监测计划见下表。 表4-16 噪声监测计划 序号; 监测点位; 监测频次; 监测因子; 排放限值; 执行排放标准. 1; 厂界外1米处（东、南、西、北）; 1次/季度; Leq; 昼间≤60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类. 5、结论 项目实行每天单班制，每班工作8小时。由表4-15可知：拟建项目投入运营后，通过选用低噪声设备，加强设备润滑维修，对各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施。除风机外，其他设备均设置于室内，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，项目厂界昼间噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准值（昼间≤60dB（A））。因此项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 四、固体废物影响分析 1、固体废物产排源强分析 按《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）和《国家危险废物名录》（2025年版）的有关要求，对项目固废进行分类，本项目固废产生类别主要有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 本项目固体废物分为一般工业固废、危险废物及生活垃圾，其中一般工业固废主要为金属边角料、废包装材料。危险废物主要为废活性炭、废过滤棉、废催化剂、漆渣、水帘废水、废包装桶、废机油、机油桶、含油或油漆废抹布及劳保用品。 （1）一般工业固废 1）金属边角料：项目打眼的过程中会产生一定量的金属边角料，根据建设单位提供资料，本项目金属边角料产生量约1t/a，暂存于一般固废间，定期外售物资回收单位。 2）废包装材料：项目来料以及成品包装过程中会产生一定量的废包装材料，根据建设单位提供资料，本项目废包装材料产生量约0.5t/a，暂存于一般固废间，定期外售物资回收单位。 （2）生活垃圾 本项目员工15人，按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.25t/a）。生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门清运。 （3）危险废物 1）废活性炭：项目有组织有机废气通过“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”进行处理，活性炭吸附的挥发性有机物经脱附后进入小型催化燃烧装置处理，活性炭吸附装置为现场再生，当活性炭失效后需更换，更换时会产生一定量的废活性炭。本项目活性炭箱容量为0.5t，活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置中活性炭属于现场再生，更换频率较低，本报告活性炭按每年更换一次计，则本项目废活性炭产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49（代码为900-039-49），集中收集后危废贮存库暂存，定期委托有资质单位进行收集处置。 2）废过滤棉：项目油漆使用过程中采用过滤棉吸附漆雾会产生废过滤棉，过滤棉重量与吸附漆雾量比例约为1:1，根据前述工程分析，过滤棉漆雾吸附量约为0.223t/a，则废过滤棉产生量为0.446t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉属于HW49（900-041-49），集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 3）废催化剂：有机废气采用小型催化燃烧装置处理，会产生一定量的废催化剂。催化剂定期更换，根据建设单位提供资料，废催化剂产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废催化剂类似于机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂，属于HW50（900-049-50），集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 4）漆渣：项目喷漆过程中，油漆会有一部分成为漆渣，水帘柜去除漆雾过程中也会产生一部分漆渣，根据前述分析，喷漆过程中漆渣产生量为0.172t/a，水帘柜去除漆雾过程中产生的漆渣约0.371t/a，合计漆渣产生量为0.543t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），漆渣属于HW12（废物代码900-252-12），集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 5）水帘废水：项目水帘柜处理漆雾时会定期排放水帘废水，每半年排放一次，每次排放1.6t，则水帘废水产生量为3.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水帘废水属于HW12（废物代码900-252-12），集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 6）废包装桶：项目油漆、稀释剂使用后会产生一定量的废包装桶，废包装桶产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废包装桶属于HW49（废物代码900-041-49），集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 7）废机油：项目机器维修机油使用量较少，根据业主提供的资料，机油年用量约为0.03t/a，70%的机油在作业中消耗，剩余30%为废机油，废机油的产生量约为0.009t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于HW08（代码为900-214-08），集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 8）机油桶：项目机油使用后会产生机油桶，根据建设单位提供资料，项目机油桶产生量约为0.002t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），机油桶属于HW08类，废物代码为900-249-08，集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 9）含油或油漆废抹布及劳保用品：本项目设备维修及喷枪擦拭等过程中会产生一定量的含油或油漆废抹布及劳保用品，根据建设单位提供资料，项目含油或油漆废抹布及劳保用品产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油或油漆废抹布及劳保用品属于HW49（代码为900-041-49），集中收集后危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。 表4-17 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 形态; 贮存方式; 危险特性. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.5t/a; 固态; 桶装; T. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.446t/a; 固态; 桶装; T/In. 3; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.1t/a; 固态; 桶装; T. 4; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.543t/a; 固态; 桶装; T，I. 5; 水帘废水; HW12; 900-252-12; 3.2t/a; 液态; 桶装; T，I. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 固态; 桶装; T/In. 7; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.009t/a; 液态; 桶装; T，I. 8; 机油桶; HW08; 900-249-08; 0.002t/a; 固态; 桶装; T/In. 9; 含油或油漆废抹布及劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 固态; 桶装; T/In. 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2025)、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）对本项目生产过程的固体废物属性进行判定，本项目固体废物产排情况见下表所示。 表4-18 本项目固体废物产排情况表 序号; 名称; 固废代码; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 金属边角料; 900-001-S17，900-002-S17; 1t/a; 外售物资回收单位; 0. 2; 废包装材料; 900-003-S17，900-005-S17; 0.5t/a; 外售物资回收单位; 0. 3; 生活垃圾; 900-099-S64; 2.25t/a; 环卫部门定期处理; 0. 3; 废活性炭; 900-039-49; 0.5t/a; 交有资质单位处置; 0. 4; 废过滤棉; 900-041-49; 0.446t/a; 交有资质单位处置; 0. 5; 废催化剂; 900-049-50; 0.1t/a; 交有资质单位处置; 0. 6; 漆渣; 900-252-12; 0.543t/a; 交有资质单位处置; 0. 7; 水帘废水; 900-252-12; 3.2t/a; 交有资质单位处置; 0. 8; 废包装桶; 900-041-49; 0.1t/a; 交有资质单位处置; 0. 9; 废机油; 900-214-08; 0.009t/a; 交有资质单位处置; 0. 10; 机油桶; 900-249-08; 0.002t/a; 交有资质单位处置; 0. 11; 含油或油漆废抹布及劳保用品; 900-041-49; 0.01t/a; 交有资质单位处置; 0. 2、固体废物环境影响分析 （1）一般固体废物 根据上述分析可知，本项目运营期产生的一般固体废物为金属边角料、废包装材料以及员工生活垃圾。 其中，金属边角料、废包装材料经集中收集后外售物资回收单位。员工生活垃圾由环卫部门统一清运。项目于车间西侧设置一间固体废物暂存间（5m2），储存能力为2t。项目产生的固体废物均可得到合理处置，对外环境影响较小。 本次评价要求企业在生产过程中要注意对各类固体废物收集和储运，必须切实做好固废的分类工作。企业应加强固废的分类收集、贮存，各类固体废物严禁露天堆放。固体废物有序分类堆放且建立固体废物台账，地面应做防渗处理，避免因日晒雨淋产生二次污染。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定进行储存和管理。 严格落实废物堆放及垃圾处理防范措施，特别是对于有毒有害物质的暂存，避免其中的有害组分通过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒有害液体渗入土壤，对土壤环境产生污染。 （2）危险废物 项目危险废物主要为废活性炭、废过滤棉、废催化剂、漆渣、水帘废水、废包装桶、废机油、机油桶、含油或油漆废抹布及劳保用品，分类收集，集中储存于危险废物贮存库，定期交有资质单位进行处理。 1）危险废物的收集、贮存 根据上述分析，项目的危险废物主要为废活性炭、废过滤棉、废催化剂、漆渣、水帘废水、废包装桶、废机油、机油桶、含油或油漆废抹布及劳保用品。项目于车间西侧设置一间危废贮存库（10m2），储存能力5t，能有效满足本项目危废储存的要求。本评价要求建设单位对危废贮存库设置防风、防雨、防渗、防流失措施，对危废贮存库地面刷水泥基渗透结晶型防渗涂料防渗，同时依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，渗透系数≤10-10cm/s；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。经有效处理后，项目固体废物不会对周边环境产生影响。项目危废贮存场所基本情况见表4-19。 表4-19 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 类别; 位置; 占地面积; 贮存能力; 贮存方式; 最大贮存量/t; 贮存周期. 1; 危废贮存库; 废活性炭; HW49; 危废贮存库; 10m2; 5t; 专用收集桶; 0.5; 一年. 2; 废过滤棉; HW49; 专用收集桶; 0.446; 一年. 3; 废催化剂; HW50; 专用收集桶; 0.1; 一年. 4; 漆渣; HW12; 专用收集桶; 0.543; 一年. 5; 水帘废水; HW12; 专用收集桶; 1.6; 半年. 6; 废包装桶; HW49; 桶装; 0.1; 一年. 7; 废机油; HW08; 专用收集桶; 0.009; 一年. 8; 机油桶; HW08; 桶装; 0.002; 一年. 9; 含油或油漆废抹布及劳保用品; HW49; 专用收集桶; 0.01; 一年. 2）运输 对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 3）处置 建设单位拟将危险废物交由有资质单位处理。企业须根据管理台账和近年生产计划，制定危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地生态环境部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全生产单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地生态环境部门备案。项目产生的危险废物经过上述措施妥善处理后，对周围环境影响不大。 3、结论 综上所述，本项目固体废物去向明确合理，不会对环境造成二次污染。 五、地下水、土壤环境分析 本项目对地下水、土壤的保护主要是防止有害污染物渗入地下水、土壤。影响地下水、土壤渗入的因素主要分为人为因素和环境因素两大类（人为因素：设计、施工、维护管理、管龄；环境因素：地质、地形、降雨、城市化程度）等。 1、源头控制措施 加强对各生产单元、构筑物的巡视和监控。在厂区运营过程中，要定期对厂区设备及相关处理构筑进行日常监控和维护，确保各项工程运行处于良好的状态，一旦发生设备或构筑物运行异常，应该及时检查，尽量避免各设备、构筑物中的污染物的跑、冒、滴、漏现象，力求将环境风险事故降到最低程度。 生活污水处理设施化粪池应进行防腐、防渗处理。 2、污染防渗分区 根据项目特点，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，地下水防治措施见下表。 表4-20 本项目各单元地下水污染防治措施一览表 污染区类型; 生产单元; 防渗措施. 重点防渗区; 喷漆房、烘干房、化学品仓库、危废贮存库; 防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 一般防渗区; 一般固废暂存间、化粪池; 水泥硬化，铺设防渗涂料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 简单防渗区; 除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域; 水泥硬化或一般地面硬化. 综上所述，若企业在管理方面严加管理，并按照上述要求配备必要的设施，则可以将项目运营过程中对地下水、土壤的污染的影响减小到最轻。 六、环境风险影响分析 本项目对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境影响风险评价。 1、风险调查 （1）风险源调查 根据分析，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质醋酸乙酯（油漆所含），甲缩醛（稀释剂所含），环己酮（稀释剂所含），二甲苯（稀释剂所含），催化剂，机油，废机油，危险废物（除废机油）。 （2）环境敏感目标调查 从环境影响途径分析，项目风险主要影响地表水水质、地下水水质和土壤。 2、环境风险潜势初判及环境风险评价工作等级 （1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的实际存在量，t； Q1，Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-21 本项目环境风险物质识别一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 醋酸乙酯（油漆所含）; 141-78-6; 0.09; 10; 0.009. 2; 二甲苯（稀释剂所含）; 1330-20-7; 0.023; 10; 0.0023. 3; 甲缩醛（稀释剂所含）; 109-87-5; 0.039; 10; 0.0039. 4; 环己酮（稀释剂所含）; 108-94-1; 0.006; 10; 0.0006. 5; 催化剂; /; 0.1; 50; 0.002. 6; 机油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 7; 废机油; /; 0.009; 2500; 0.0000036. 8; 危险废物（除废机油）; /; 3.301; 50; 0.06602. 项目Q值∑; 0.0838276. 注：①项目油漆最大存在量为0.3t（醋酸乙酯含量为20~30%（本报告取30%），含醋酸乙酯0.09t）；稀释剂最大存在量为0.1t（二甲苯含量为23%，含二甲苯0.023t；甲缩醛含量为39%，含甲缩醛0.039t；环己酮含量为6%，含环己酮0.006t）； ②催化剂、危险废物（除废机油）临界量按健康危险急性毒性物质（类别2）取临界量为50t。. 本项目危险物质Q值＜1，因此本项目风险潜势为Ⅰ级。 （2）评价工作等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析。具体见下表 表4-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a:是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据上述分析，本项目风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级为简单分析。 3、风险识别 表4-23 主要风险因素分析表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 生产设备、原辅料; 可燃物、设备老化; 火灾、爆炸; 大气、地表水; 周边居民、附近河流. 2; 生产车间; 化粪池; /; 废水事故排放、泄漏; 地表水、地下水及土壤; 附近河流、周边地下水及土壤. 3; 生产车间; 危废贮存库; 危险废物; 泄漏; 地表水、地下水及土壤; 附近河流、周边地下水及土壤. 4; 生产车间; 化学品仓库; 化学品原料、机油; 泄漏; 地表水、地下水及土壤; 附近河流、周边地下水及土壤. 4、环境风险分析 项目涉及的风险主要为火灾、爆炸的风险以及化学品泄漏、机油、危废泄漏、废水事故排放风险。 ①火灾事故危害除热辐射等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质。由于部分碳不能被充分燃烧，可能会产生一定量的CO，加上燃烧后形成的浓烟，会对周围的大气环境造成一定的影响。此外，灭火过程中，还将产生消防废水。 ②危险废物如果保存不妥当，危废贮存库建设不规范，危废可能会泄漏，泄漏物可能通过空气、地表漫流、地面入渗等方式污染环境空气、地表水、地下水及土壤。 ③项目所需的化学品均经公路进行运输，化学品装卸、运输中可能由于碰撞、振动、挤压等，同时由于操作不当易造成物料泄漏事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，可能发生汽车翻车等，造成危险品进入水体、土壤、地下水，因此危险品在运输过程中存在一定环境风险。项目化学品贮存过程中潜在的事故为化学品包装物破损、裂缝而造成的泄漏造成的环境污染。 ④企业正常生产时，生活污水经化粪池处理，在企业化粪池发生泄漏时，会导致生活污水事故性排放，对周边地表水造成一定的影响。 5、环境风险防范措施 （1）火灾、爆炸事故防范措施 ①总图布置和建筑安全防范措施 项目根据《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）进行设计和布置。 1）总平面按功能分区布置，项目生产区、办公区隔开。 2）本项目原料、材料的仓库，根据其储存物料的性质、包装及运输方式等条件，按不同类别进行了相对集中布置，靠近相关装置和运输路线，且符合防火、防爆、安全、卫生的规定。 3）本项目生产、储存区、化学品仓库、危废贮存库按《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）要求建设。 ②安全管理规章制度 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 1）建立消防组织和制度，建立以项目经理参加的消防领导小组，落实防火责任制度。加强消防意识和消防制度教育，认真贯彻各项消防制度。经常开展消防演练活动，定期开展群众性、专业性防火检查，及时消除火灾隐患，加强全员消防观念。厂内的消防组织要与地方消防挂钩，以便一旦发生火灾，可以得到城市消防队的紧急救助。 2）在生产车间配备必要的消防设施和器材，在生产车间安装消防水源，并保障水质水量。 3）保证消防通道畅通无阻，灭火器应设置在显眼易取的地方，明确规定作业区不准吸烟。 4）明火管理：划分禁火区域和动火等级，对不准明火的区域，事先挂牌明确，禁止一切可引起明火的火种进入。 5）加强对项目作业人员的安全教育、培训与管理，严格执行安全技术操作规程，加强操作工人之间的配合与协作，避免违章作业及操作失误等现象发生。 应急措施：当发现火情时，应争分夺秒，利用着火点附近的灭火器材、黄沙等应急物资，奋力将小火控制、扑灭。当火灾较小，而身边无灭火器材时，可用扫帚、拖把、衣服等工具，打灭小火；当火灾无法小范围扑灭，并有蔓延的趋势时，应及时启动消防应急救援，打开消防栓，对易燃品存放区实施消防水灭火。当火势有无法控制趋势时，并有蔓延到其它区域工段或企业时及时拨打消防救援电话；遇着火点离临近周边企业较近，有可能影响周边企业厂内职工时，告知做好相应的防范准备；如若周边企业尚有人员，可与这些企业达成协议，借助其他公司应急资源共同灭火；当火灾引燃厂房或其他物质，产生大量刺鼻的浓烟，应急救援队伍应根据浓烟扩散的方向，及时通知下风向的村庄及企业按照事先设定的相关风向条件下的撤离路线撤离至安全地点；火灾条件下的应急监测应包含CO监测项，通过对下风向不同距离CO浓度的实时监测，应急指挥中心实时参考，有助于现场救援的指挥。 根据上述分析，在采取防范措施的前提下，本项目将能有效的防止火灾的发生，一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时有效控制事故。 （2）危废泄漏防范措施 ①危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ②设置危废贮存库并使用醒目的标识，并定期由专门技术人员对标识进行检查，每月一次。如果标识破碎或其他原因导致其无法识别，立即更换。 ③危险废物的存放和转移派专门负责人进行记录登记，其中包括存放和转移的量以及日期等，及时联系有资质的单位进行处置。 （3）油漆、稀释剂及机油泄漏风险防范措施 ①油漆、稀释剂及机油应密闭存放，远离强氧化剂、酸催化剂、明火、热源，设出入库台账，防止外泄。危险废物暂存区需备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②生产线工作人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经过考核严格，方可上岗作业。 ③加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验。 ④发生火灾时，迅速撤离人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。 ⑤油漆、稀释剂及机油发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，清洗后的废物委托有资质单位处置。 （4）水污染风险事故防范措施 废水处理系统若发生收集管道、池体破损可导致污水的事故性排放，应采取如下防范措施： ①管网日常维护措施 重视维护及管理污水管道和排污管道，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，即在污水干管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，最大限度地收集生活污水。 ②日常监督与管理 本项目废水的出水应采取严格的措施进行控制管理，以防止废水的超标排放及事故性排放。 1）化粪池出水不符合排放标准时，及时排查原因，如果出水长期不能达到排放标准，应对处理设施进行升级。 2）设立专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中。 （5）加强教育，强化管理 安全生产是企业立厂之本，对企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： ①必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则； ②必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ③对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知上级救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。 ④加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 ⑤设立安全环保岗位，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 ⑥按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 （6）应急措施 ①突发环境事件现场应急措施 生产区线路起火事故发生时，要迅速采取防止引火爆炸的措施，同时还要采取措施尽可能减少对附近居民的影响以及防止向周围环境扩散。 设立事故池参照《水体污染防控紧急措施设计导则》事故排水储存，事故水池应考虑多种因素确定应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： V总=（V1+V2-V3）max +V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；本项目无储罐，因此V1取0m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 根据《建筑设计防火规范》的规定，项目按消防水用量15L/s，一次火灾延续时间1h计算，用水量54m3/次，废水系数按0.85计算，则产生消防废水量为45.9m3/次，因此V2取45.9m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；V3=0m3。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；V4＝0m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 本项目发生事故时进入收集池的降雨量取15mm，项目可能受粉尘、化学品污染的场地面积约为1860m2，初期雨水产生量为27.9m3/次，则V5=27.9m3。 V1=0m3，V2=45.9m3，V3=0m3，V4=0m3，V5=27.9m3 本项目事故需收集废水最大量为73.8m3，本项目应设置75m3的事故应急池。 项目厂区发生环境风险事故时产生的消防废水、废液均应收集到事故应急池，未经处理不得外排。事故池应急池平时应保持空置状态。 ②现场人员的撤离 在发生重大火灾爆炸，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。 指定车间出口作为紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）。 当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂区外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。 6、分析结论 企业应加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 表4-24 建设项目环境风险分析简单内容表 建设项目名称; 高安钜鼎运动器材有限公司年产50万副球拍建设项目. 建设地点; 高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内）. 地理坐标; 东经115°17′29.171″; 北纬28°18′15.063″. 主要危险物质及分布; 项目危险物质为醋酸乙酯（油漆所含），甲缩醛（稀释剂所含），环己酮（稀释剂所含），二甲苯（稀释剂所含），催化剂，机油，废机油，危险废物（除废机油），主要存在位置为化学品仓库和危废贮存库。主要风险为生产过程中所使用设备在故障情况下可能发生的火灾、爆炸事故、废水泄漏、物料泄漏事故等。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水、土壤等）; 本项目环境风险主要来自设备故障产生火灾、爆炸、废水泄漏、物料泄漏等造成环境污染。主要危害如下： 1.对大气的危害：风险物质、危废泄漏挥发，产生有毒气体。项目发生火灾、爆炸时，产生火灾伴生污染物CO，具有毒性，产生次生环境污染事故。 2.对地表水的影响：项目风险物质和危废发生泄漏，若进入地表水体，将引起地表水污染，风险物质和危废可能在贮存、运输过程中因泄漏通过雨水管网排入下游地表水体，导致地表水水质的污染，影响水生生物生存环境。项目发生火灾时，产生消防事故废水。 3.对地下水、土壤的影响：风险物质泄漏、危废泄漏，若进入地下水体，将引起地下水污染。项目发生火灾及事故废水外流，污染周边地下水、土壤。. 风险防范措施要求; 1.项目根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）进行设计和布置。必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 2.危废泄漏防范措施 ①危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ②设置危废暂存间并使用醒目的标识，并定期由专门技术人员对标识进行检查，每月一次。如果标识破碎或其他原因导致其无法识别，立即更换。 ③危险废物的存放和转移派专门负责人进行记录登记，其中包括存放和转移的量以及日期等，及时联系有资质的单位进行处置。 3.油漆、稀释剂及机油泄漏风险防范措施 ①油漆、稀释剂及机油应密闭存放，远离强氧化剂、酸催化剂、明火、热源，设出入库台账，防止外泄。危险废物暂存区需备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②生产线工作人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经过考核严格，方可上岗作业。 ③加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验。 ④发生火灾时，迅速撤离人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。 ⑤油漆、稀释剂及机油发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，清洗后的废物委托有资质单位处置。 4.水污染风险事故防范措施 废水处理系统若发生收集管道、池体破损可导致污水的事故性排放，应采取如下防范措施： ①管网日常维护措施 重视维护及管理污水管道和排污管道，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，即在污水干管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，最大限度地收集生活污水。 ②日常监督与管理 本项目废水的出水应采取严格的措施进行控制管理，以防止废水的超标排放及事故性排放。 1）化粪池出水不符合排放标准时，及时排查原因，如果出水长期不能达到排放标准，应对处理设施进行升级。 2）设立专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中。 5.加强教育，强化管理 安全生产是企业立厂之本，对企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： ①必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则； ②必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ③对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和消防队，启动外界应急救援计划。 ④加强公司职员的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 ⑤设立安全环保岗位，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 ⑥按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 6.应急措施 ①突发环境事件现场应急措施 生产区线路起火事故发生时，要迅速采取防止引火爆炸的措施，同时还要采取措施尽可能减少对附近居民的影响以及防止向周围环境扩散。 ②现场人员的撤离 在发生重大火灾爆炸，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。 指定车间出口作为紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）。 当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂区外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。. 七、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在运营期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （1）环境管理机构与人员 运营期环境管理主体为高安钜鼎运动器材有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责： 1）编制、提出该项目运营期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受生态环境主管部门的监督、领导，配合生态环境主管部门做好环保工作。 3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及生态环境主管部门上报。 4）监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 （3）项目运营期的环境保护管理 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 3）负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 4）负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。 八、排污口规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合生态环境部门的有关要求。 （1）排放口整治要求 废水排污口、废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足规范要求的应由环境监测部门确认采样口位置。对无组织排放的有毒有害气体，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。固体废物贮存、堆放场整治要求。一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。有毒有害固体废物等废物应设置有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施的专用堆放场所。在厂界噪声敏感处按《污染源监测技术规范》设置该噪声源的监测点。具体要求如下： 1）废水排放口 项目无生产废水产生，生活污水经处理后不外排，无需设置废水排放口。 2）废气排放口 废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 4）固体废物储存场 固体废物应采取防止二次扬尘措施，废物的堆存场必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （2）排放口立标、建档要求 1）排放口立标要求 污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌；危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 2）排放口建档要求 建设单位应使用生态环境部门签发的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并按要求认真填写。登记证与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案，包括排污单位名称、排污口性质及编号、排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排污去向、立标情况、处理设施运行情况及整改意见等。 气、声、固排污口（源）挂牌标识见下表。 表4-25 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 表4-26 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 九、环保投资估算 本项目环保投资概算情况见下表。 表4-27 环保投资概算一览表 类 型; 环保设施; 数量（套）; 建设费（万）. 废气; 喷漆房废气（调漆、喷漆、烘干废气）; 调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理+15m高排气筒; 1; 15. 未收集喷漆房废气; 加强喷漆房、烘干房密闭、车间通风; 1; 1. 废水; 生活污水; 化粪池; 1; 0.5. 噪声处理; 隔声、减振降噪措施; 1; 0.5. 固废处理; 固废暂存间; 1; 1. 危废处理; 危废贮存库; 1; 2. 总 计; 20. 本项目投资总额为30万元，其中环保投资20万元，占总投资额的66.67%。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001（喷漆房废气） | 颗粒物 | 调漆、喷漆废气密闭负压收集后经“水帘柜+过滤棉”预处理后与密闭负压收集的烘干废气一并经“活性炭吸附脱附+小型催化燃烧装置”处理+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃、二甲苯 |  | 排放浓度执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）中表1相关限值，其中二甲苯参照苯系物排放限值执行；有组织废气中的非甲烷总烃、二甲苯排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值 |
|  | 生产车间（无组织） | 非甲烷总烃 | 加强喷漆房、烘干房密闭、车间通风 | 《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186-2025）表2、3相关限值 |
|  |  | 二甲苯、颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 用于周边林地灌溉，不外排。执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准限值 |
|  | 水帘废水 | 含漆废水 | 循环使用 | 作为危废处置 |
| 声环境 | 机械设备 | 生产噪声 | 隔声、减振降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 根据上述分析可知，本项目运营期产生的一般固体废物为金属边角料、废包装材料及员工生活垃圾。其中，金属边角料、废包装材料集中收集后，外售物资回收单位；员工生活垃圾由环卫部门统一清运。项目危险废物为废活性炭、废过滤棉、废催化剂、漆渣、水帘废水、废包装桶、废机油、机油桶、含油或油漆废抹布及劳保用品，集中收集后交由有资质单位进行处置。项目设置一间固体废物暂存间（5m2）、一间危废贮存库（10m2）。项目产生的固体废物均可得到合理处置，对外环境影响较小。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好分区防渗工作，喷漆房、烘干房、危废贮存库、化学品仓库：防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般固废间、化粪池，铺设防渗涂料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行。其他区域进行水泥硬化或一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），为工业用地，项目建设对周围生态环境影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，划分禁火区域和动火等级，生产车间配备必要的消防设施和器材，在生产车间安装消防水源。危险废物贮存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，建构筑物和工艺装置区均配置消防灭火设施。油漆、稀释剂和机油应密闭存放，远离强氧化剂、酸催化剂、明火、热源，设出入库台账，防止外泄；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验。油漆、稀释剂和机油发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。用活性炭或其它惰性材料吸收。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 实施企业自行监测，规范环保台账管理。按上级主管部门要求及时完成排污许可证申报及项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

六、结论

高安钜鼎运动器材有限公司年产50万副球拍建设项目位于高安市黄沙岗镇挂榜村柒家村（高安市黄沙柒星建材厂内），项目的建设符合国家产业政策，符合基地总体规划和当地环境保护规划。 项目废水、废气及设备噪声分别经治理后，均可达到国家有关排放标准的要求，固体废物均可得到综合利用和安全处置。不存在《建设项目环境保护管理条例》第十一条的五种不予批准的情形。 因此，本评价认为，在严格执行国家和江西省的各项环保规章制度，并切实落实本报告表所提出的各项污染物防治措施和风险防范措施，保证环保设施达到设计要求并正常运转，将环境管理纳入日常生产管理的前提下，从环境保护的角度上看，高安钜鼎运动器材有限公司年产50万副球拍建设项目建设是可行的。在落实本环评提出的各项措施的前提下，本项目建成后，对周边环境的影响较小，在项目建设和生产运行过程中，建设单位应确保环保资金的投入量和合理使用，使“三同时”工作落到实处。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

附表一  建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.094t/a | / | 0.094t/a | +0.094t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.127t/a | / | 1.127t/a | +1.127t/a |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.149t/a | / | 0.149t/a | +0.149t/a |
| 一般固体废物 | 金属边角料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.446t/a | / | 0.446t/a | +0.446t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.543t/a | / | 0.543t/a | +0.543t/a |
|  | 水帘废水 | / | / | / | 3.2t/a | / | 3.2t/a | +3.2t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.009t/a | / | 0.009t/a | +0.009t/a |
|  | 机油桶 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 含油或油漆废抹布及劳保用品 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①